4、原采购信息内容:

4.1投标截止时间时间：2025年8月6日09时00分（北京时间）

现变更为：投标截止时间时间：2025年8月14日09点00分（北京时间）
4.2原招标文件第三章采购需求技术参数要求中包二智慧多媒体控制主机：

| 智慧多媒体控制主机 | 1、Linux操作系统，支持管理平台远程管控，需同时具备C/S和B/S两种架构使用方式。 2、为提高数据安全性需支持SSL加密技术和内置防火墙，为方便管理，需支持SNMP网管协议。 ★3、可扩展录播模块，实现1080P60Hz课件流和教师流及声音接入直播、存储平台；支持单画面、双画面的录制和直播模式选择。 4、需采用NET总线技术,支持不低于1024个网络设备，可提供有线物联网连接。（如：面板、触摸屏、温湿度，亮度，PM2.5、CO2等物联网传感器接入）。 ★5、支持≥2路网络摄像机视频信号接入，支持通过RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181等协议接入。 6、为方便维护，需具备物理重置按键，支持一键恢复出厂设置。 ★7、物理接口：可编程串口≥6个、IO口 ≥2个、编程可控制强电口 ≥4个，千兆网口 ≥6个，其中4路可配置成POE功能、HDMI输入口≥3个、HDMI输出口≥4个、VGA输入口≥1个、VGA输出口≥1个、音频接口≥2个。 8、视频信号需支持HDMI和VGA信号的混合输入和同步输出功能，可定制输出分辨率，支持无缝切换视频。 ★9、为了更好的了解主机电源、网络、串口、系统状态、录播、HDBase、视频输入接口/视频输出接口的工作状态，主机需具备可以显示其工作状态的指示灯。 10、配套≥7寸多点触摸终端 |
| --- | --- |

现变更为：

| 智慧多媒体控制主机 | 1、对教室内多媒体设备进行集中统一控制，可实现本地或者远程一键开关机，对设备使用情况进行数据统计等功能。 ★2、为满足教学需求，需内置视频矩阵，HDMI输入口≥3个、HDMI输出口≥3个、支持显示器与投影机同步或异步显示功能。 ★3、为保护教室内教学设备不受功放等大功率设备开机浪涌影响，延长设备使用寿命，控制主机需内置或外置时序电源模块，能自定义设备上电顺序，如上课时依次开启功放、电脑、投影机或一体机，下课时依次关闭投影机或一体机、电脑、功放，时序电源不少于3路220V 10A国标接口输出，不少于一路幕布控制接口输出。 ★4、为实现教学设备一键上下课和控制功能，需要对教室内一体机、投影机、功放、电脑、拾音扩声、灯光、空调物联网等具备RS232/RS485设备进行编码控制，需要控制主机不少于6路RS232/RS485接口。 5、支持声音大小调节、投影显示开关等本地及远程操作面板，触屏反馈，远程运维。 6、可编程设计，支持多场景模式，可定义多个教学场景，上课老师可通过触控面板一键切换教学场景。 7、支持与录播系统对接，操作面板实现录播系统的控制功能（开始、录制、暂停等定制功能）。 8、配套≥7寸多点触摸终端。 |
| --- | --- |

4.3原招标文件第三章采购需求技术参数要求中包二红外发射器

| 红外发射器 | 1、红外载波载波频率宽:31KHZ~80KHZ 2、使用 RS232/RS485 有线控制方式实现空调的远程控制。具备控制空调开关、温度调高调低、模式切换等功能，实时采集空调开关机状态、功率大小、累计耗电量等。 |
| --- | --- |

现变更为：

| 红外发射器 | 1、红外载波载波频率宽:31KHZ~80KHZ 2、使用 RS232/RS485 有线控制方式实现空调的远程控制。 |
| --- | --- |

4.4原招标文件第三章采购需求技术参数要求中包二物联管控平台

| 物联管控平台 | 1、平台架构：B/S架构，支持浏览器上打开网址进行登录,可兼容360极速、Google、Edge、Safari等浏览器登录，支持多个管理用户同时登录。 2、支持教室管理、物联设备管控、教学监控、教学联动、运维管理、资产管理、数据统计、用户管理等多个应用子系统进行统一管理。 3、管理呈现方式：以树型结构对所控教学楼栋、教学楼层进行呈现，具备上课中、故障教室、全部分类查看教室功能。 4、远程控制：具备教室远程批量化控制，包括上课、下课、面板锁定、面板解锁、开灯、关灯、一体机、台式机、功放等开启或关闭操作；实现设备基础信息的维护，设备状态的监看，设备远程控制、批量控制。 5、教室管理：具备对单间教室环境信息、能耗、设备状态等教室环境感知信息采集呈现，并结合学校教务系统，对课程信息进行显示；支持对单间教室教学设备和物联设备进行控制，支持实时查看教室画面、实现教室内老师通道摄像机、学生通道摄像机、台式机画面的切换显示。 6、教室监控：具备批量查看所有教室的监控画面，能将多个监控画面同时全屏展示、自动轮巡，支持单画面、4画面、6画面显示；支持在每个视频画面上对老师通道、学生通道的画面进行切换，开启声音、关闭声音和画面全屏操作。支持上课中、故障教室、全部等选择条件对教室的监控进行呈现。 ★7、资产管理：支持对教室内多媒体教学设备和物联设备进行建账统计，对设备所属大楼、教室、设备名称、设备型号、设备序号、设备类型、寿命周期、购买时间等信息进行记录，形成教室管理台账。 8、故障报修：支持教室故障信息记录与报修功能，可对出现故障教室所在的楼栋、教室号、故障类型、故障描述、故障状态进行记录，并对相关的处理流程进行跟踪，及时监督掌握处理动态。 9、课表排课：支持添加或导入教务课表，可以设置按课表时间自动开启教室多媒体系统，完成无人值守的全自动管理。 10、IC卡管理：IC卡数据管理功能，可实现IC卡授权、发卡、刷卡记录查询、数据管理，刷卡记录可导出文件。支持查询教师上课时间和结束时间的使用记录。 ★11、业务系统对接：实现一卡通与课表联动控制、管理及认证，支持 IC卡数据的下发。 12、数据统计：具备多种组合条件下的数据统计功能，如：刷卡最多教室、刷卡最多个人、学院刷卡排名、使用最多教室等数据类型，每类数据条件下，还可根据时间、上课季节、时间进行数据的呈现。 13、用户管理：支持设定多个管控组，可针对不同区域或不同类型管理方式设定管理人员及管理权限；对不同的管控组进行批量操作，包括批量恢复、批量停用、批量删除等操作。 ★14、数据大屏：支持学校数据地图功能，具备管理数量可视化功能，可对教学楼、教室数量、教室使用情况、上课教师数、教室状态、教室使用情况、教室使用率、刷卡记录、设备总数、教室能耗、处理工单、教学楼使用走势、等数据进行可视化展示，所展示的数据类型支持折线、柱状、可变数据等多种可视化显示方式。 15、教学联动：支持自定义教学场景联动控制功能，支持自定义教学场景联动控制功能，比如根据排课时间联动上课开启全部设备，下课关闭全部设备等，实现教学场景智能控制。 ★16、支持AI智能巡检，通过图像识别技术，对投影机、交互一体机的运行状态进行智能分析，判断设备是否正常开启，信号是否正常。 17、智能检测：可以通过运维管控平台查看教室内的布线链接图，当线路发生故障时，在布线链接图中能够对故障线路给出明显标识，提示故障发生的具体位置。 18、远程升级：平台具备设备远程升级功能，能通过运维平台对教室中控主机进行远程升级。 19、日志功能：具备刷卡、操作、开锁等日志功能，可实时记录平台操作、刷卡使用、开锁等信息，也可通过日志回溯工作。 |
| --- | --- |

现变更为：

| 物联管控平台 | 1、平台需采用B/S架构，支持Web界面登录，可通过标准浏览器实现系统所有功能和操作，无需额外安装客户端，确保跨平台兼容性与便捷性。 2、需具备教室基础信息配置管理，涵盖学校名称、教学楼、楼号、教室名称、等教室基础信息的配置与管理，需支持数据的添加、修改、删除和查询操作。 3、系统需具备实时监测各教室设备运行状态，通过图形化方式直观呈现教室与设备状态。 ★4、需要具备全方位的可视化远程管理操作，可实时查看教室内的视频画面；能够远程控制各教室的多媒体设备，如一键上下课、开关机、音量调节、信号切换等。 5、具备定时计划自动控制功能，支持用户根据实际需求配置计划名称、执行周期（如每天、每周等）、精确执行时间以及具体执行功能，实现对教室设备的自动化管理和调度。 ★6、支持添加、导入或对接教务课表，系统可根据课表时间自动、准确地开启和关闭教室多媒体系统，实现无人值守的全自动管理模。 7、具备精细化的教室固定资产管理功能，可对教室各类固定资产的名称、品牌、型号、采购时间、质保时间等详细信息进行管理。支持手动录入和表格导入的方式添加资产信息，资产可与教室位置进行绑定，方便资产的定位和管理。 ★8、平台具备强大的数据大屏展示功能，系统需具备丰富的教室基本数据、资产设备数据、教室运行数据、设备故障数据、运维数据、教室使用时长数据等信息；支持根据不同的业务场景和管理需求，灵活配置和展示数据大屏。 |
| --- | --- |

4.5原招标文件第四章评标方法和标准中

| 技术参数 响应情况 （33分） | 投标人完全符合招标文件技术要求的得满分30分； 响应技术参数有负偏离的，在满分30分的基础上扣分，非带星号技术参数每负偏离一项扣1分，带星号的每负偏离一项扣2分，扣完为止。技术参数得分为负分值视为无效响应。 注：投标人须提供由相关机构出具的产品彩页或技术白皮书或检测报告作为参数支撑材料，复印件加盖公章。 |
| --- | --- |

现变更为：

| 技术参数 响应情况 （33分） | 投标人完全符合招标文件技术要求的得满分33分； 响应技术参数有负偏离的，在满分33分的基础上扣分，非带星号技术参数每负偏离一项扣1分，带星号的每负偏离一项扣2分，扣完为止。技术参数得分为负分值视为无效响应。 注：投标人须提供由相关机构出具的产品彩页或技术白皮书或检测报告作为参数支撑材料，复印件加盖公章。 |
| --- | --- |

4.6原招标文件第四章评标方法和标准中

| 项目实施团队（7分） | 投标人应具有完善的项目管理团队与实施团队，具有体系健全的施工及管理标准，相关人员应持证上岗。 1、拟委派项目经理具备机电工程专业一级注册建造师证书，具有有效安全生产考核合格证（B证）的得3分。 2、技术负责人具备国家人力资源和社会保障部批准颁发的信息系统项目管理师资格证书的得2分。 3、项目实施团队具备至少4名中级及以上工程师，提供国家相关部门颁发的专业技术人员任职资格证书（中级及以上）证书的得2分。 （提供相关人员证书及在本单位缴纳近三个月社保凭证复印件，加盖投标人公章） |
| --- | --- |

现变更为：

| 项目实施团队（4分） | 投标人应具有完善的项目管理团队与实施团队，具有体系健全的施工及管理标准，相关人员应持证上岗。 1、技术负责人具备国家人力资源和社会保障部批准颁发的信息系统项目管理师资格证书的得2分。 2、项目实施团队具备至少4名中级及以上工程师，提供国家相关部门颁发的专业技术人员任职资格证书（中级及以上）证书的得2分。 （提供相关人员证书及在本单位缴纳近三个月社保凭证复印件，加盖投标人公章） |
| --- | --- |

4.7原交货期：2025年8月30日前

现变更为：交货期：2025年9月5日前

请各潜在投标人重新下载最新版澄清文件进行投标。